Package na

文本框

100ns

问题

1、wifi模式怎么切换

2、

3、

4、

192.168.100.253

注意地方

1、可以对比一下

LoRa_Serial_IAP、LoRa-Serial工程区别

2、

Ymodem

文件传输协议

YModem协议是由XModem协议演变而来的，每包数据可以达到1024字节，是一个非常高效的文件传输协议。

(Ymodem) Ymodem 协议。Ymodem是一种错误纠正协议。使用较大数据块的调制解调采用这种协议，以获得更高的工作效率。采用Ymodem协议的调制解调器以1024字节数的块发送数据。成功接收的不会被确认。有错误的块被确认（NAK），并重发。Ymodem类似于Xmodem-1K，不同之处是提供批处理模式（batch mode）。在批处理模式下，可以使用一个命令发送一些文件。Ymodem使用循环冗余码校验作为错误校验方式。 [1]

等同于Xmodem-1K 加批文件传送的一种文件传送协议 ( 也称 Ymodem Batch) 。它比标准 Xmodem 要快，而且在发送数据之前发送文件名。 Ymodem-G 无需无错误通道的认可或当调制解调器自纠错时就可传送，但是一旦出现错误传送就会取消。

YMODEM协议的基本操作流程

| 数据包开始信号 | 发送序号 | 发送序号反码 | 数据区 | CRC高字节 | CRC低字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOH/STX | 01 | FE | … | … | … |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 128/1024Byte | 1Byte | 1Byte |

1开启是由接收方开启传输，接收方发送一个字符'C'，然后进入等待（SOH）状态，如果没有回应，就会超时退出。

2发送方开始时处于等待过程中，等待字符'C'。发送方收到'C'后，发送第一帧数据包，内容如下：

SOH 00 FF Foo.c NUL[123] CRC CRC （Foo.c为文件名，NUL[123]补0）

进入等待（ACK）状态。

3接收方收到第一帧数据包后，CRC校验满足，则发送ACK。

4发送方接收到ACK，又进入等待“文件传输开启”信号，即重新进入等待“C”的状态。

上面接收方只是收到了一个文件名，现在正式开启文件传输，Ymodem支持128字节和1024字节一个数据包。128字节以（SOH）开始，1024字节以（STX）开始。

5接收方又发出一个字符'C'，开始准备接收文件。进入等待“SOH”或者“STX”状态。

6发送方收到字符'C'后，开始发送第二帧，第二帧中的数据存放的是第一包数据。内容如下：

（SOH/STX）（01序号）（FE反码）（128/1024字节数据）（CRC校验），等待接收方“ACK”。

7接收方收到数据后，发送一个ACK，然后等待下一包数据传送完毕，继续ACK应答。直到所有数据传输完毕。…

8数据传输完毕后，发送方发EOT，第一次接收方以NAK应答，进行二次确认。发送方收到NAK后，重发EOT，接收方第二次收到结束符，就以ACK应答。最后接收方再发送一个字符'C'开启另一次传输，发送方在没有第二个文件要传输的情况下，发送如下数据：SOH 00 FF 00~00(共128个) CRCH CRCL，接收方应答ACK后，正式结束数据传输。

OTA、bootloader基础知识点

参考链接：

https://www.cnblogs.com/outs/p/4948134.html

STM32F0系列MCU中断向量表的重映射

https://blog.csdn.net/weixin_44788542/article/details/114373763

STM32F0芯片IAP实现之中断向量表重映射（这里两个是因为M0的内核没有SCB->VTOR寄存器，无法使用NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset)函数的一种解决方法案例）

https://zhuanlan.zhihu.com/p/530414350

STM32固件IAP程序实现

总结

1、通常情况下  不论是IAR还是KEIL。向量表的地址和code存储到flash中的地址一致。

可以看见这个地址

启动配置（F103中文参考手册2.4 启动配置）

在STM32F10xxx里，可以通过BOOT[1:0]引脚选择三种不同启动模式。

在系统复位后， SYSCLK的第4个上升沿， BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态，来选择在复位后的启动模式。

在从待机模式退出时， BOOT引脚的值将被被重新锁存；因此，在待机模式下BOOT引脚应保持为需要的启动配置。

1、在启动延迟之后， CPU从地址0x0000 0000获取堆栈顶的地址，并从启动存储器的0x0000 0004指示的地址开始执行代码。

2、因为固定的存储器映像，代码区始终从地址0x0000 0000开始(通过ICode和DCode总线访问)，而数据区(SRAM)始终从地址0x2000 0000开始(通过系统总线访问)。

3、Cortex-M3的CPU始终从ICode总线获取复位向量，即启动仅适合于从代码区开始(典型地从Flash启动)。

4、STM32F10xxx微控制器实现了一个特殊的机制，系统可以不仅仅从Flash存储器或系统存储器启动，还可以从内置SRAM启动。

根据选定的启动模式，主闪存存储器、系统存储器或SRAM可以按照以下方式访问：

● 从主闪存存储器启动：主闪存存储器（0x0800 0000，这个地址可以偏移一定的量）被映射到启动空间(0x0000 0000)，但仍然能够在它原有的地址(0x0800 0000)访问它，即闪存存储器的内容可以在两个地址区域访问， 0x00000000或0x0800 0000。

● 从系统存储器启动：系统存储器被映射到启动空间(0x0000 0000)，但仍然能够在它原有的地址(互联型产品原有地址为0x1FFF B000，其它产品原有地址为0x1FFF F000)访问它。

● 从内置SRAM启动：只能在0x2000 0000开始的地址区访问SRAM。

bootloader(IAP)实现的重要点

- CM3内核在响应中断时，会根据中断号在中断向量表中找到中断服务例程的地址，而在跳转到中断服务程序的时候，必须加上一个偏移量offset,

  - 当中断向量表在FLASH中的时候，就是0x08000000+offset,

  - 当在SRAM中的时候，是在0x20000000+offset,

  - 也就是说，void NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset)函数的作用就是告诉内核，应用程序的中断向量表是在FLASH中还是在SRAM中，偏移量是多少。

- 也就说，无论是什么应用程序，必须在0x08000000处存放中断向量表，至少要有复位中断向量，这样内核在上电之后，首先从0x08000000处加载栈指针，然后再0x08000004处加载中断服务例程的地址。也就是说，至少有一个应用程序的必须在0x08000000处存放中断向量表，好比说一个bootloader和app，那么bootloader就要放在0X08000000处。具体原因在STM32的中文参考手册中可以找到的（CPU从地址0x0000 0000获取堆栈顶的地址，并从启动存储器的0x0000 0004指示的地址开始执行代码。STM32程序执行的硬件入口）

- 在IAP中，一般会有两个中断向量表，其中Bootloader有一个，APP有一个。

  - Bootloader的向量表就存在0X08000000处，这样上电之后首先运行的就是Bootloader,

  - bootloader进行APP代码的搬移，加载APP栈指针，最后执行跳转，跳转到APP的中断向量表的起始位置(如果APP是运行在FLASH中，这个地址是0x08000000+offset)，注意，APP的工程中需要一定的设置，并在系统初始化的时候使用函数void NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset) 告诉内核APP向量表的区域和位置。

- SCB是系统控制块，主要封装了内核相关的寄存器的设置，具体的内容请参考《CM3权威指南》。

void NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset)

/** * @brief Sets the vector table location and Offset. * @param NVIC_VectTab: specifies if the vector table is in RAM or FLASH memory. * This parameter can be one of the following values: * @arg NVIC_VectTab_RAM * @arg NVIC_VectTab_FLASH * @param Offset: Vector Table base offset field. This value must be a multiple of 0x100. * @retval None */ void NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset) { /* Check the parameters */ assert_param(IS_NVIC_VECTTAB(NVIC_VectTab)); assert_param(IS_NVIC_OFFSET(Offset)); SCB->VTOR = NVIC_VectTab ¦ (Offset & (uint32_t)0x1FFFFF80); }

NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,(USER_APP_BEGIN - NVIC_VectTab_FLASH));         //重映射中断向量表

典型代码

BootLoader

#define USER_APP_BEGIN (unsigned)(0x08000000) int main(void) { extern unsigned char userdata[]; user_data_t *p = (user_data_t*)userdata; NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,(USER_APP_BEGIN - NVIC_VectTab_FLASH)); //重映射中断向量表 if(IWDG->RLR != 0x0FFF) { watch_dog_flag = 1; IWDG_ReloadCounter(); }

由于BootLoader放在前面，所以这里的地址为flash的起始地址。

APP程序

// APP区地址:0x08010000 #define USER_APP_BEGIN ((uint32_t)0x08010000) void NVIC_Configuration(void) { #ifdef VECT_TAB_RAM /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); #else /* VECT_TAB_FLASH */ /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */ // NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, (USER_APP_BEGIN - NVIC_VectTab_FLASH)); #endif NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); }

SCB->VTOR

这个寄存器不仅仅在NVIC_SetVectorTable函数中使用到，其实在stm32启动时候都会使用到。

具体可以在SystemInit函数中查看的到。

由于每一个编译器中。都会使用链接器帮助我们生成对应bin文件，然后通过软件帮助我们下载到flash对应的一个地址，然后此时我们也需要在代码中告知单片机我们用户程序的起始地址，也就是向量表的起始地址。这样单片机发生中断时候就能够在向量表中找到中断函数在code中的具体地址，然后运行相应的代码。

#define NVIC_VectTab_FLASH           ((uint32_t)0x08000000)          // misc.h

NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x00010000);                 //重新配置中断向量表

配合地址的改变，这样程序运行的时候才能找到中断服务函数的入口地址，正常执行。

函数作用、中断向量表

中断向量表和flash程序地址

我们知道keil中，程序刚运行时候就是在就会运行到这个复位中断函数。具体怎么执行的往下看

1、顾名思义，这个表存放的是中断服务函数的入口地址，当发生中断时，CPU来这个表中查询，以此获取中断函数的入口地址。

2、在stm32 的启动文件中，设置完成堆栈，就来设置 中断向量表，

这个是KEIL的版本

AREA    RESET, DATA, READONLY ;

定义只读数据段，实际上是在CODE区（假设STM32从FLASH启动，则此中断向量表起始地址即为0x8000000）

如果改变了程序的起始地址，这种就是IAP的情况了，像这个样子，那么这个时候就需要重新设置中断向量表。

#define NVIC_VectTab_FLASH ((uint32_t)0x08000000) // misc.h NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x00010000); //重新配置中断向量表

3、配合地址的改变，这样程序运行的时候才能找到中断服务函数的入口地址，正常执行。

4、这个向量表的编写是有讲究的，跟硬件一一对应不能乱写的，CPU找入口地址就靠它了，bin文件开头就是他们的地址

中断函数地址在bin文件、hex的体现

使能bin文件生成

向量表地址

复位函数地址

栈顶地址

我们能够看到向量表起始地址也变为了0x8001000

reset_hander位于0x0800113d这个地址上

使用winhex软件打开这个bin文件后，能够看到

第一个4字节为E8 1E 00 20          20001EE8       正好是map文件中的 __initial_sp 变量地址

第二个4字节为3D 11 00 08          0800113D      正好是map文件中Reset_Handler 中断函数地址

（CPU从地址0x0000 0000获取堆栈顶的地址，并从启动存储器的0x0000 0004指示的地址开始执行代码。）具体见STM32中文手册。

system_stm32f4xx.c文件

SystemInit函数

但是在RTT的标准版本中，还是stm32裸机程序中，都会调用SystemInit函数，位于system_stm32fxxx.c这样的文件里面

这个初始化向量表的代码位于SystemInit函数

SystemInit函数中也会设置SCB->VTOR寄存器

void SystemInit(void) { /* FPU settings ------------------------------------------------------------*/ #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1) SCB->CPACR ¦= ((3UL << 10*2)¦(3UL << 11*2)); /* set CP10 and CP11 Full Access */ #endif /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/ /* Set HSION bit */ RCC->CR ¦= (uint32_t)0x00000001; /* Reset CFGR register */ RCC->CFGR = 0x00000000; /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */ RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF; /* Reset PLLCFGR register */ RCC->PLLCFGR = 0x24003010; /* Reset HSEBYP bit */ RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF; /* Disable all interrupts */ RCC->CIR = 0x00000000; #if defined (DATA_IN_ExtSRAM) ¦¦ defined (DATA_IN_ExtSDRAM) SystemInit_ExtMemCtl(); #endif /* DATA_IN_ExtSRAM ¦¦ DATA_IN_ExtSDRAM */ /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/ #ifdef VECT_TAB_SRAM SCB->VTOR = SRAM_BASE ¦ VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */ #else SCB->VTOR = FLASH_BASE ¦ VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */ #endif }

/*!< Uncomment the following line if you need to relocate your vector Table in

Internal SRAM. */

/* #define VECT_TAB_SRAM */

#define VECT_TAB_OFFSET  0x00 /*!< Vector Table base offset field.

This value must be a multiple of 0x200. */

/******************************************************************************/

startup_stm32f10x.s

下载时0x08000000作为flash的下载地址

keil的裸机程序

; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset AREA RESET, DATA, READONLY EXPORT __Vectors EXPORT __Vectors_End EXPORT __Vectors_Size __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_Handler ; Reset Handler DCD NMI_Handler ; NMI Handler DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD SVC_Handler ; SVCall Handler DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler DCD 0 ; Reserved DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler ; External Interrupts DCD WWDG_IRQHandler ; Window Watchdog DCD PVD_IRQHandler ; PVD through EXTI Line detect DCD TAMPER_IRQHandler ; Tamper DCD RTC_IRQHandler ; RTC DCD FLASH_IRQHandler ; Flash DCD RCC_IRQHandler ; RCC DCD EXTI0_IRQHandler ; EXTI Line 0 DCD EXTI1_IRQHandler ; EXTI Line 1 DCD EXTI2_IRQHandler ; EXTI Line 2 DCD EXTI3_IRQHandler ; EXTI Line 3 DCD EXTI4_IRQHandler ; EXTI Line 4 DCD DMA1_Channel1_IRQHandler ; DMA1 Channel 1 DCD DMA1_Channel2_IRQHandler ; DMA1 Channel 2 DCD DMA1_Channel3_IRQHandler ; DMA1 Channel 3 DCD DMA1_Channel4_IRQHandler ; DMA1 Channel 4 DCD DMA1_Channel5_IRQHandler ; DMA1 Channel 5 DCD DMA1_Channel6_IRQHandler ; DMA1 Channel 6 DCD DMA1_Channel7_IRQHandler ; DMA1 Channel 7 DCD ADC1_2_IRQHandler ; ADC1_2 DCD USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler ; USB High Priority or CAN1 TX DCD USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler ; USB Low Priority or CAN1 RX0 DCD CAN1_RX1_IRQHandler ; CAN1 RX1 DCD CAN1_SCE_IRQHandler ; CAN1 SCE DCD EXTI9_5_IRQHandler ; EXTI Line 9..5 DCD TIM1_BRK_IRQHandler ; TIM1 Break DCD TIM1_UP_IRQHandler ; TIM1 Update DCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler ; TIM1 Trigger and Commutation DCD TIM1_CC_IRQHandler ; TIM1 Capture Compare DCD TIM2_IRQHandler ; TIM2 DCD TIM3_IRQHandler ; TIM3 DCD TIM4_IRQHandler ; TIM4 DCD I2C1_EV_IRQHandler ; I2C1 Event DCD I2C1_ER_IRQHandler ; I2C1 Error DCD I2C2_EV_IRQHandler ; I2C2 Event DCD I2C2_ER_IRQHandler ; I2C2 Error DCD SPI1_IRQHandler ; SPI1 DCD SPI2_IRQHandler ; SPI2 DCD USART1_IRQHandler ; USART1 DCD USART2_IRQHandler ; USART2 DCD USART3_IRQHandler ; USART3 DCD EXTI15_10_IRQHandler ; EXTI Line 15..10 DCD RTCAlarm_IRQHandler ; RTC Alarm through EXTI Line DCD USBWakeUp_IRQHandler ; USB Wakeup from suspend __Vectors_End __Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors AREA ¦.text¦, CODE, READONLY ; Reset handler Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT __main IMPORT SystemInit LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP

对应生成的map文件

向量表的起始地址就是bin文件的起始地址。

__Vectors                                0x08000000   Data           4  startup_stm32f10x_md.o(RESET)   可以看到向量表起始地址就是flash的起始地址

__Vectors_End                            0x080000ec   Data           0  startup_stm32f10x_md.o(RESET)

Reset_Handler 0x0800013d Thumb Code 8 startup_stm32f10x_md.o(.text) 复位函数的地址 ADC1_2_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) CAN1_RX1_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) CAN1_SCE_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) DMA1_Channel1_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) DMA1_Channel2_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) DMA1_Channel3_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) DMA1_Channel4_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) DMA1_Channel5_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) DMA1_Channel6_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) DMA1_Channel7_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) EXTI0_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) EXTI15_10_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) EXTI1_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) EXTI2_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) EXTI3_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) EXTI4_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) EXTI9_5_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) FLASH_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) I2C1_ER_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) I2C1_EV_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) I2C2_ER_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) I2C2_EV_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) PVD_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) RCC_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) RTCAlarm_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) RTC_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) SPI1_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) SPI2_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) TAMPER_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) TIM1_BRK_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) TIM1_CC_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) TIM1_TRG_COM_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) TIM1_UP_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) TIM2_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) TIM3_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) TIM4_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) USART1_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) USART3_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) USBWakeUp_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) WWDG_IRQHandler 0x08000157 Thumb Code 0 startup_stm32f10x_md.o(.text) __initial_sp 0x20001ee8 Data 0 startup_stm32f10x_md.o(STACK)

一些技术上的验证

1、编译器中设置的rom起始地址，hex中包含了程序下载位置

在jlink的下载软件中，就可能看到程序下载的地址是0x8001000

Programming and verifying target (11100 bytes, 1 range) ... - Checking if selected data fits into selected flash sectors. - Start of preparing flash programming - End of preparing flash programming - Start of determining dirty areas in flash cache - End of determining dirty areas - CPU speed could not be measured. - Start of flash programming - Programming range 0x08001000 - 0x08003BFF ( 11 Sectors, 11 KB) 可以看见下载到STM32中是这些地址 - End of flash programming - Flash programming performed for 1 range (11264 bytes) - 0x8001000 - 0x8003BFF ( 11 Sectors, 11 KB) - Start of verifying flash - End of verifying flash - Start of restoring - End of restoring - Target programmed and verified successfully (CRC = 0x99C983CB) - Completed after 0.439 sec

说明：编译器中设置的起始FLASH地址，我们下载时候就是将bin文件下载到这个地址为起点的位置（0x8001000）。其他编译器不管了。

2、如果我们将用户程序设置下载到起点为0x8001000，没有BootLoader，那么单片机能够运行起来么

无法运行

#define USER_APP_BEGIN (unsigned)(0x8001000) int main(void) { extern unsigned char userdata[]; user_data_t *p = (user_data_t*)userdata; NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,(USER_APP_BEGIN - NVIC_VectTab_FLASH));//重映射中断向量表

这里是BootLoader 的程序，如果我们不下载到0x8000000这个地址上，而是下载到0x8001000，程序能够运行么？

首先使用jlink擦除全片，

下载成功。程序运行后发现根本没法运行，我们可以调试看看PC指针。

调试时候发现这里的PC指针根本没有指向一个函数。因为此时0x0000 0004 （flash启动的话就是0x80000000）位置的flash被擦除，就是0xFFFFFFFF，程序无法运行。

正常运行

#define USER_APP_BEGIN (unsigned)(0x8000000) 因为BootLoader的向量表就是程序的起始地址

为什么这里的PC为0x0800013c，而不是MAP文件中的0x0800013d，注意PC指针指向的地址为函数在map中地址减一。

此时可以看到程序正常运行。

STM32实现OTA的流程简介

参考链接：

https://zhuanlan.zhihu.com/p/73998216

硬核高能！解析STM32 ota固件升级的全过程！

https://www.freesion.com/article/1838925781/

STM32在线升级OTA，看这一篇就够啦~（PS：不知道为什么要用两个分区来进行更新，不是理解的工厂分区）

https://blog.csdn.net/qq_42860989/article/details/121699397

STM32 OTA的实现方法和原理

https://blog.csdn.net/yinhanxue/article/details/124332684

手把手教你基于STM32的BootLoader的OTA远程升级（ONENET升级方案）

RT-Thread:

https://blog.csdn.net/Jerry_Han0/article/details/114154644

基于STM32F4，实现RT-Thread的串口OTA（Ymodem_ota的方式）

https://blog.csdn.net/cc_maoshu/article/details/128983694

【RT-Thread】使用RT-Thread Studio 配置BootLoader及App实现OTA功能

https://www.cnblogs.com/wt88/p/12779442.html

RT-Thread—STM32—在线升级(Ymodem_OTA、HTTP_OTA)

https://blog.csdn.net/weixin_44862509/article/details/127122188

代号OneNET02 STM32+ESP8266 WIFI系列-第2节-STM32单片机通过ESP8266连接WIFI访问OneNET OTA服务器实现SOTA远程程序升级

OTA简介：

OTA的全称是Over-The-Air，在嵌入式系统中指对某个嵌入式系统的软件在线升级。就MCU系统来说，是针对整个MCU的Firmware进行在线更新，所以也称之为FOTA。也有一种叫法是DFU，即Device firmware upgrade。都是相同的意思，这里统一使用OTA表达。

通用MCU一般是没有无线功能的，所以对MCU的OTA一般用于双芯片实现的系统，无线芯片接收MCU的ota文件，通过串口或USB传给MCU，实现MCU的ota功能。

OTA与其他本地升级的区别就是：获取数据的方式不同。

1、比如串口升级，就是通过上位机传输到MCU串口上的数据；

2、SD卡升级，就是通过读取SD卡，把程序通过SPI传输到MCU上；

3、而OTA升级，就是通过带无线传输的模块，把程序传输到MCU上。例如：蓝牙、Wifi、GSM等等。不过大部分的无线模块，通过串口把数据传输到MCU上的，只是服务端不再是PC端了，而是网络服务器。

方案

1、OneNet移动云OTA升级基本方案

OneNet移动云OTA升级基本方案

参考链接：

https://www.cnblogs.com/mickey-double/p/15151977.html

STM32 + ESP8266测试OneNet SOTA（头地址）

https://open.iot.10086.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=36467&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D23

FOAT、SOTA、通用OTA讲解-新增基于stm32的bootloader - 玩转OneNET - OneNET设备云论坛 (10086.cn)

（含代码资料）

官方API介绍地址：

https://open.iot.10086.cn/doc/ota/book/develop/auth.html

API鉴权_开发者文档_OneNET (10086.cn)

https://open.iot.10086.cn/doc/ota/book/manual/ota_develop_document.html#2

升级操作流程_开发者文档_OneNET (10086.cn)

https://open.iot.10086.cn/doc/ota/book/example/api_debugging_assistant.html

API调试-网络调试助手_开发者文档_OneNET (10086.cn)

远程升级OTA （OneNET官方资料）

https://open.iot.10086.cn/doc/ota/#%E8%BF%9C%E7%A8%8B%E5%8D%87%E7%BA%A7ota

FOTA、SOTA、通用OTA

1、FOTA（Firmware Update Over-The-Air ）主要用来实现解决物联网设备的软件远程修复BUG和系统更新的技术能力，是用于给设备的模组进行升级，是模组和OneNET平台之间进行数据交互，和mcu没有直接关系，具体过程请参考附件《OneNET平台FOTA升级操作步骤》。

2、SOTA（Software-Over-The-Air ）主要用来实现解决物联网设备的应用软件远程修复BUG和系统更新的技术能力，赋能与NB模组，NB模组和OneNET通信，下载固件包的过程为模组通过+MIPLWRITE:........指令给mcu返回固件包，需要用户操作mcu实现流程，具体过程请参考附件《M5312 M5311 M5310-A S04 nenet_sota参考手册》。

3、通用OTA，针对于可以通过http方式get数据的设备，用户上传固件后，设备通过http方式去get固件，具体过程请参考附件《通用OTA设备侧调用API使用说明V1.0》。

硬件选择

MCU我这里选用的是STM32F030F4P6的芯片，16K的Flash，应该是ST产品中Flash空间比较小的一种，为的就是体现一下小容量的单片机也可以进行OTA升级。

1、无线模块我使用的是ESP-8266，WIfi传输方式，应该也是比较大众化的一款模组。（TTL串口连接MCU）

2、最好有个LED灯，可以明显的看出是否升级成功。

网络服务器的选择

网络服务器多种多样，常用的有阿里云、百度云、腾讯云、移动云等等，有条件的，还可以使用自己的服务器。总之需要实现：网络服务器可以与我们的无线模块进行大数据通信。

1、我这里选用的是OneNet移动云（OTA服务之前是免费，现在是前100个设备免费，之后每增加一个设备1元钱永久），我感觉OneNet相对于阿里云较为简单，没有阿里云那么繁琐，

2、不过阿里云还是比OneNet更专业一点（个人见解），其他的没有用过，大家都可以去试试。

OTA升级流程

OneNet的OTA升级流程主要为6步：

1. 上报版本号---客户端（MCU）上报当前的一个版本号

2. 检测升级任务---检查服务器是否有待升级的版本

3. 检测Token有效性---检查Token密钥，可省略

4. 下载固件---应用程序传输

5. 上报升级状态---上报服务端升级是否成功，不成功有对应的响应码

OneNet服务端配置

https://blog.csdn.net/yinhanxue/article/details/124332684

客户端(MCU)API访问服务端进行OTA升级

无线模组用的是ESP8266，由于OneNet的OTA服务用的是HTTP协议，但是ESP8266没有HTTP协议，所以我使用TCP协议，封装成HTTP的报文格式。

1.ESP8266初始化；

连接Wifi，AP_SSID，AP_PASS是WiFi的账号和密码；SERVER_IP和SERVER_PORT是OneNet的Ip和端口号。

# defineSERVER_IP "183.230.40.50" # defineSERVER_PORT 80 uint8_t pro = 0; uint8_tESP8266_Init( void) { switch(pro) { case0: //printf("+++"); Uart2_Send( "+++"); Delay_S( 2); if(ESP8266_SoftReset( 50) == 0) pro = 1; break; case1: if(ESP8266_AT_Send( "ATE0\r\n", 10) == 0) pro = 2; break; case2: if(ESP8266_AT_Send( "AT+CWMODE=1\r\n", 50) == 0) //设置8266为STA模式 pro = 3; break; case3: if(ESP8266_ConnectionAP(AP_SSID,AP_PASS, 200) == 0) //8266连接AP pro = 4; break; case4: if(ESP8266_AT_Send( "AT+CIPMODE=1\r\n", 50) == 0) //8266开启透传模式 pro = 5; break; case5: if(ESP8266_Connect_Server(SERVER_IP,SERVER_PORT, 50) == 0) //8266连接TCP服务器 { pro = 0; // USART1_Clear; //清除串口数据 return 1; } break; } return 0; }

2.上报版本号；

dev_id是设备ID，authorization是鉴权参数，ver要上报的版本号，timeout发送超时时间。

//上报版本号 //上报版本号 uint8_t Report_Version( char* dev_id, char* authorization, char*ver, uint16_t timeout) { uint16_t time= 0; char send_buf[ 296]; USART1_Clear; //清除串口数据 snprintf(send_buf, sizeof(send_buf), "POST /ota/device/version?dev_id=%s HTTP/1.1\r\n""Authorization:%s\r\n""Host:ota.heclouds.com\r\n""Content-Type:application/json\r\n""Content-Length:%d\r\n\r\n""{\"s_version\":\"%s\"}", dev_id, authorization, strlen(ver) + 16, ver); Uart2_Send(send_buf); while(time<timeout) { if( strstr( ( const char*)usart_info.buf , ( const char*) "\"errno\":0")) break; Delay_Ms( 100); time++; } if(time>=timeout) return 1; else return 0; }

3.检查升级任务；

dev_id是设备ID，authorization是鉴权参数，cur_version是当前的版本号，timeout发送超时时间

//检查升级任务 uint8_t Detect_Task( char* dev_id, char* cur_version, char* authorization, uint16_t timeout) { uint16_t time= 0; char send_buf[ 280]; USART1_Clear; //清除串口数据 snprintf(send_buf, sizeof(send_buf), "GET /ota/south/check?""dev_id=%s&manuf=100&model=10001&type=2&version=%s&cdn=false HTTP/1.1\r\n""Authorization:%s\r\n""Host:ota.heclouds.com\r\n\r\n", dev_id, cur_version,authorization); Uart2_Send(send_buf); while(time<timeout) { if( strstr( ( const char*)usart_info.buf , ( const char*) "\"errno\":0")) break; Delay_Ms( 100); time++; } if(time>=timeout) return 1; else return 0; }

4.下载资源

(我省略了"检查token有效"步骤)；ctoken是上一步“检查升级任务”返回的Token，这个每次请求都不一样，所以注意要记录；size：平台返回的固件大小(字节)；bytes_range：分片大小(字节)

/************************************************************ ** 函数名称： OTA_Download_Range ** 函数功能： 分片下载固件 ** 入口参数： token：平台返回的Token* size：平台返回的固件大小(字节)* bytes_range：分片大小(字节) ** 返回参数： 0-成功 其他-失败 ** 说明： *************************************************************/ uint8_t Download_Task( char*ctoken, unsigned int size, const unsigned short bytes_range, uint16_t timeout) { MD5_CTX md5_ctx; //MD5相关变量 unsigned char md5_t[ 16]; char md5_t1[ 16]; char md5_result[ 40]; uint16_t time= 0; char*data_ptr = NULL; char send_buf[ 256]; unsigned char flash_buf[OTA_BUFFER_SIZE]; //flash读写缓存 unsigned int bytes = 0; MD5_Init(&md5_ctx); Flash_cashu; while(bytes < size) { time = 0; memset(send_buf, 0, sizeof(send_buf)); USART1_Clear; //清除串口数据 snprintf(send_buf, sizeof(send_buf), "GET /ota/south/download/""%s HTTP/1.1\r\n""Range:bytes=%d-%d\r\n""Host:ota.heclouds.com\r\n\r\n", ctoken, bytes, bytes + bytes_range - 1); Uart2_Send(send_buf); //----------------------------------------------------等待数据--------------------------------------------------------------------- while(time < 30) { if(usart_info.buf[ 0] != 0) break; Delay_Ms( 100); time++; } if(time <= 29) { Delay_Ms( 500); //----------------------------------------------------跳过HTTP报文头、找到固件数据-------------------------------------------------- data_ptr = strstr( ( const char*)usart_info.buf, "Range"); data_ptr = strstr(data_ptr, "\r\n"); data_ptr += 4; //----------------------------------------------------将固件数据写入缓存和闪存----------------------------------------------------- if(data_ptr != NULL) { if((size - bytes) >= OTA_BUFFER_SIZE) { memcpy(flash_buf + (bytes % OTA_BUFFER_SIZE), data_ptr, bytes_range); STMFLASH_Write_NoCheck(FLASH_APP1_ADDR + bytes,( uint16_t*)flash_buf,OTA_BUFFER_SIZE / 2); bytes = bytes + OTA_BUFFER_SIZE; MD5_Update(&md5_ctx, ( unsigned char*)data_ptr, bytes_range); } else { memcpy(flash_buf + (bytes % OTA_BUFFER_SIZE), data_ptr, size - bytes); STMFLASH_Write_NoCheck(FLASH_APP1_ADDR + bytes , ( uint16_t*)flash_buf , (size % OTA_BUFFER_SIZE) / 2); MD5_Update(&md5_ctx, ( unsigned char*)data_ptr, size - bytes); bytes = size; } } } } //----------------------------------------------------MD校验比对------------------------------------------------------------------ memset(md5_result, 0, sizeof(md5_result)); MD5_Final(&md5_ctx, md5_t); for( int i = 0; i < 16; i++) { if( md5_t[i] <= 0x0f) sprintf(md5_t1, "0%x", md5_t[i]); else sprintf(md5_t1, "%x", md5_t[i]); strcat(md5_result, md5_t1); } if( strcmp(md5_result, ota_info.md5) == 0) return 0; else return 1; }

5.上报升级状态；

这一步由于时间问题，我也省略了，总之程序已经下载到MCU上了，只是没有通知服务器而已，大家最好还是加上这一步。

6.main函数循环；

int mian() { char rrr; char dev_id[] = { "640600857"}; char Authorization[] = { "version=2018-10-31&res=products%2F378414&et=1735660800&method=sha1&sign=9EgY%2Bk4r%2BlvCooIGf1ghtQFC0%2Bc%3D"}; char Version[] = { "V10"}; while(1) { switch(pro) { case1: //上报版本 if(Report_Version(dev_id,Authorization,Version, 10) == 0) pro++; break; case2: //检查任务 if(Detect_Task(dev_id,Version,Authorization, 50) == 0) pro++; break; case3: //接收token、size、md5信息 rrr = json_get_value(( char*)usart_info.buf, "token",ota_info.token); rrr = json_get_value(( char*)usart_info.buf, "size",ota_info.csize); rrr = json_get_value(( char*)usart_info.buf, "md5",ota_info.md5); ota_info.size = atoi(ota_info.csize); pro++; break; case4: //进行下载 res = Download_Task(ota_info.token,ota_info.size,OTA_BUFFER_SIZE, 10); if(res == 0) //校验成功 {pro++;} else if(res == 1) //校验失败 {pro = 1; } break; case5: //Flash写入升级完成的标志位 USART1_Clear; STMFLASH_Unlock; STMFLASH_WriteHalfWord(FLASH_APP1_ADDR - 0x64, 0xFF02); //写入数据 STMFLASH_Lock; pro++; break; case6: //复位或者跳转到 APPSys_Soft_Reset; //iap_load_app(FLASH_APP1_ADDR); break; } } }

注意事项

由于用的是STM32F030F4P6，RAM也非常小，所以局部变量和全局变量的数组不要超过4K，堆栈大小有改动。当前用内存管理的话就不用了。

3.OTA校验用的是MD5，需要把MD5的算法移植一下。

4.别的想不到了，太长时间了。

STM32 F407 ZGT6 探索者实现OTA过程

参考示例

http://www.xbhp.cn/news/49223.html

https://github.com/loogg/agile_upgrade_mcu_demos

基于RT-Thread完整版搭建的极简Bootloader

https://blog.csdn.net/yangxiangzhan/article/details/86555117?spm=1001.2014.3001.5501

适用stm32的命令行解释器shell

硬件容量

程序存储容量：1MB(1Mx8)

程序存储器类型：闪存

RAM大小：192Kx8

硬件使用

- 串口1  调试串口

#define USARTx_RX_DMA_STREAM     						DMA2_Stream5

#define USARTx_RX_DMA_CHANNEL    						DMA_Channel_4

#define USARTx_RINGBUF_SIZE                 256

PA9   PA10

- 串口3

USART3_TX    PB10  PB11

bootloader

基础工程选择

就选择ATK的示例工程

硬件

串口3  8266/32的AT通信端口

串口1 调试串口  控制台串口

调试端口控制台

argtable3

这里控制台是参考的esp32

https://github.com/argtable/argtable3

下载这个版本

Administrator@XTTD-2023ONVFGT MINGW64 ~/Desktop/argtable3 (master) $ git checkout HEAD v3.0.1 v3.1.2.bb37058 v3.2.1.52f24e5 master v3.0.2 v3.1.3.09d011d v3.2.2.f25c624 origin/HEAD v3.0.3 v3.1.4.336b599 origin/master v3.1.0 v3.1.5.1c1bb23 v3.0.0 v3.1.1.432a160 v3.2.0.7402e6e Administrator@XTTD-2023ONVFGT MINGW64 ~/Desktop/argtable3 (master) $ git checkout v3.0.0

这个代码量太大了，不太适合

目标代码占用ROM和RAM

STM32F407ZGT6的存储大小：

RAM: 192K

ROM: 1024K

适用stm32的命令行解释器shell

记录一下这个shell的应用说明

源码的地址：

https://gitee.com/somebug/atomlib

shell 层与硬件无关，有无操作系统都可以使用，适用于stm32等32位小端的单片机，支持历史纪录功能，tab 键补全命令，提供命令行参数解释函数，可以响应tab、backspace、上下左右编辑等功能，并提供一个简易版的vi 文本编辑功能。支持多交互接口，各个接口间数据流互不影响。

其中此文件夹中的文件都与硬件平台无关，但可能与编译平台有关。此库编译版本要在C99以上，或用GCC编译。根据不同的硬件平台分别写了不同的控制台demo， F1 文件夹的是STM32F1 相关的控制台， F4 则是 F4xx 系列的控制台，但是L1平台的我并没有调通，手上也没有这个板子，所以先放着。

- 文件说明：

avltree.c :平衡二叉树相关实现代码，在注册命令较多的时候可以启用平衡二叉树进行索引匹配。

getopt.c :有些编译环境，如 KEIL5 中，没有函数getopt() ,这是其源码，是我在网上找的。要是用 gcc 相关的编译平台可以 #include <unistd.h> 找到 getopt() 函数支持。

heaplib.c : 内存管理，其实这个是我原封不动从freertos 的 heap_4.c 拷过来的，在heaplib.h 提供了部分宏支持，可以脱离操作系统使用。

shell.c:命令行相关，支持 table 键补全，支持上下左右箭头响应，提供参数解析，历史纪录。支持多个交互，如串口，telnet，或者usb，可各自建立交互。

tasklib.c:协程控制器。有需要的话使用协程可以简化代码的编写。我把它模拟成一个操作系统。

ustdio.c:提供 printk 函数，重定义 printf 函数

vim.c:这是我仿照 linux 的 vi 写的一个建议的文本编辑器，依赖 shell ，可以实现简易的文本编辑。

F1/F4/L1:不同硬件平台的相关串口控制台实现，提供串口在线升级功能。

LittleFS: LittleFS 是一个用于 spi flash 的文件系统，先放这。

基本使用（keil5工程）

使用这个库的基本功能只需要把 shell.c 、shell.h 、ustdio.c 、ustdio.h 和 kernel.h 这几个文件包含进文件工程里面即可。系统的使用可以大致分为以下几个步骤：

0.初始化硬件部分。

1.编写硬件对应的void puts(char * buf , uint16_t len) 发送函数。

2.shell_init(sign,puts)初始化输入标志和默认输出。

3.新建一个交互shellx 并初始化shell_input_init(&shellx,puts);

4.接收到一包数据后，调用shell_input(&shellx,buf,len)

以下用stm32cubemx新建串口工程实际说明。Mcu选择为STM32F103VET6；

最后生成MDK-KEIL5 工程。把 shell.c 、ustdio.c 复制到工程文件夹 src 中，并加入文件， containerof.h、shell.h、ustdio.h复制到 inc 文件夹中。

适配shell命令行（keil5工程）

移植文件

https://gitee.com/somebug/atomlib

shell.c 、ustdio.c

shell.h、ustdio.h

containerof.h              这个文件指针转换使用

启动C99

适配串口（标准库版本）

由于是在正点原子工程上适配的，usart.c改名为usart1，移动到DRV中

删除原来的如下函数

..\OBJ\atk_bootloader.axf: Error: L6200E: Symbol __stdout multiply defined (by usart1.o and ustdio.o). ..\OBJ\atk_bootloader.axf: Error: L6200E: Symbol _sys_exit multiply defined (by usart1.o and ustdio.o). ..\OBJ\atk_bootloader.axf: Error: L6200E: Symbol fputc multiply defined (by usart1.o and ustdio.o). Not enough information to list image symbols. Not enough information to list load addresses in the image map. Finished: 2 information, 0 warning and 3 error messages. "..\OBJ\atk_bootloader.axf" - 3 Error(s), 0 Warning(s).

//加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB #if 1 #pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 void _sys_exit(int x) { x = x; } //重定义fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f) { while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕 USART1->DR = (u8) ch; return ch; } #endif

shell.c教我们怎么适配

* @file shell.c * @author 古么宁 * @brief shell 命令解释器，支持 TAB 键命令补全，上下左右箭头 ，BACKSPACE回删 * @note * <pre> * 使用步骤: * 0.初始化硬件部分。 * 1.编写硬件对应的void puts(char * buf , uint16_t len) 发送函数。 * 2.shell_init(sign,puts) 初始化输入标志和默认输出。 * 3.新建一个 shellinput_t shellx , 初始化输出 shell_input_init(&shellx,puts,...); * 4.接收到一包数据后，调用 shell_input(shellx,buf,len) * *. 需要注册命令则调用宏 shell_register_command 进行注册。 * *.. shell_register_confirm() 可注册带选项命令([Y/N]选项) * </pre>

shell_init和shell_input_init

#include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx.h" #include "delay.h" #include "usart1.h" static void hardware_init() { uart1_init(115200); delay_init(84); // 初始化 shell 控制台 shell_init("shell >" ,usart1_puts); // 初始化 控制台输出 shell_input_init(&shell_1,usart1_puts); // 初始化 交互 } int main(void) { hardware_init(); while(1){ delay_ms(500); } }

usart1.c(暂时没有适配DMA接收)

#include "sys.h" #include "usart1.h" shellinput_t shell_1; // 串口1的发送函数 // 发送字符串 void usart1_puts(const char * strbuf, unsigned short len) { while(len--) { USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC); USART1->DR = *strbuf; while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); strbuf++ ; } } //串口1中断服务程序 void USART1_IRQHandler(void) { char Res; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断 { Res =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据 shell_input(&shell_1,&Res,1); } }

效果

_____ __ / ____\ /\ \ /\ \___/ ____ ____ ____ _\_\ \ ____ \ \ \ / __ \/ __ \/ ___\/ __ \ \ / __ \ \ \ \___L\ \L\ \ \/\ \____ \ \L\ \ \_L\ ___L \ \______\____/\_\ \_\____/\____/\____\____/ \/______/___/\/_/\/_/___/\/___/\/____/___/ COPYRIGHT(c):GoodMorning 2019/06 shell > shell >cmd-list (c)------ clear cmd-list (d)------ debug-info (s)------ shell-version shell >

适配DMA

#include "sys.h" #include "usart1.h" /**************************user config*************************/ // 定义控制台调试串口的硬件 // 串口1 引脚配置 #define USARTx USART1 #define USARTx_IRQn USART1_IRQn #define USARTx_GPIO_RCC RCC_AHB1Periph_GPIOA #define USARTx_RCC RCC_APB2Periph_USART1 #define USARTx_TX_GPIO GPIOA #define USARTx_TX_PIN_NUM GPIO_PinSource9 #define USARTx_TX_PIN GPIO_Pin_9 #define USARTx_RX_GPIO GPIOA #define USARTx_RX_PIN_NUM GPIO_PinSource10 #define USARTx_RX_PIN GPIO_Pin_10 // 串口1DMA_RX配置 #define USARTx_RX_DMA_STREAM DMA2_Stream5 #define USARTx_RX_DMA_CHANNEL DMA_Channel_4 #define USARTx_RINGBUF_SIZE 20 /**************************user config*************************/ // shell 终端使用变量 shellinput_t shell_1; static char shell_ringbuf[USARTx_RINGBUF_SIZE]={0}; static unsigned short Read_Index; static unsigned short Write_Index; static volatile char Receive_flag; // 串口空闲中断接收标志，shell开始进行数据处理 //初始化IO 串口1 //bound:波特率 static void UART_Init(u32 bound) { //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure={0}; USART_InitTypeDef USART_InitStructure={0}; RCC_AHB1PeriphClockCmd(USARTx_GPIO_RCC,ENABLE); //使能GPIOA时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(USARTx_RCC,ENABLE); //使能USART时钟 //串口1对应引脚复用映射 GPIO_PinAFConfig(USARTx_TX_GPIO,USARTx_TX_PIN_NUM,GPIO_AF_USART1); //GPIOA9复用为USART GPIO_PinAFConfig(USARTx_RX_GPIO,USARTx_RX_PIN_NUM,GPIO_AF_USART1); //GPIOA10复用为USART //USART 端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USARTx_TX_PIN ¦ USARTx_RX_PIN; //GPIOA9与GPIOA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(USARTx_TX_GPIO,&GPIO_InitStructure); //初始化PA9，PA10 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx ¦ USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure); //初始化串口 USART_Cmd(USARTx, ENABLE); //使能串口1 } // 串口 DMA Rx 配置 static void UART_DMA_RxConfig(DMA_Stream_TypeDef *DMA_Streamx,u32 channel,u32 addr_Peripherals,u32 addr_Mem,u16 Length) //DMA的初始化 { // NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure={0}; DMA_InitTypeDef UARTDMA_InitStructure={0}; if((u32)DMA_Streamx>(u32)DMA2)//DMA1?DMA2 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2,ENABLE);//DMA2 else RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1,ENABLE);//DMA1 DMA_DeInit(DMA_Streamx); while (DMA_GetCmdStatus(DMA_Streamx) != DISABLE){}//等待DMA可配置 UARTDMA_InitStructure.DMA_Channel = channel; //通道 UARTDMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ( uint32_t)(addr_Peripherals) ;//外设地址 UARTDMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = ( uint32_t)addr_Mem; //缓存地址 UARTDMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory; //方向-外设到内存 UARTDMA_InitStructure.DMA_BufferSize = Length; //传输长度 UARTDMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设非增量模式 UARTDMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //存储器增量模式 UARTDMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte ; //外设数据长度:8位 UARTDMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte ; //存储器数据长度:8位 UARTDMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular ; //使用循环模式 UARTDMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //中等优先级 UARTDMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; UARTDMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full; UARTDMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single ; //存储器突发单次传输 UARTDMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; //外设突发单次传输 DMA_Init(DMA_Streamx, &UARTDMA_InitStructure); //初始化DMA Stream // 这里没有使用到DMA的接收中断 // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA_USART_RX_IRQ ; //这里使用串口的空闲中断，所以这里就没有开启 // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; // NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); // DMA_ITConfig(DMA_Streamx, DMA_IT_TC, ENABLE);//开启传输完成中断触发 //DMA中断使能 DMA_Cmd(DMA_Streamx, ENABLE); //DMA开启 } // 串口1 DMA 初始化 static void UART_DMA_Init() { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure={0}; // DMA接收配置 UART_DMA_RxConfig(USARTx_RX_DMA_STREAM, // DMA串口接收流号码 USARTx_RX_DMA_CHANNEL, // DMA流对应的通道 (u32)&USARTx->DR, // 寄存器 (u32)shell_ringbuf, // DMA接收区域 USARTx_RINGBUF_SIZE); USART_DMACmd(USARTx, USART_DMAReq_Rx , ENABLE); // 使能串口1的DMA接收 // 配置中断 USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_IDLE, ENABLE); // 开启空闲中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USARTx_IRQn; // 串口1中断通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1; // 抢占优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =0; // 子优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; // IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } /* 获取缓冲区中剩余未读取数据长度 */ static uint16_t UART_GetRemain(void) { uint16_t remain_length; // 剩余数据长度 uint16_t write_index=Write_Index; // 拷贝当前写索引位置 //获取剩余数据长度 if(write_index >= Read_Index) { remain_length = write_index - Read_Index; } else { remain_length = USARTx_RINGBUF_SIZE - Read_Index + write_index; // 此时说明串口缓存区数据从头开始缓存 } return remain_length; } // shell 硬件初始化 void shell_hw_init(u32 bound) { UART_Init(bound); UART_DMA_Init(); } // 串口1的发送函数 // 发送字符串 void usart_puts(const char * strbuf, unsigned short len) { while(len--) { USART_ClearFlag(USARTx, USART_FLAG_TC); USARTx->DR = *strbuf; while (USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC) == RESET); strbuf++ ; } } // shell控制台获取输入数据 void shell_hw_input() { if(Receive_flag){ unsigned short data_len= UART_GetRemain(); // 获取当前数据长度 shell_input(&shell_1, shell_ringbuf + Read_Index, data_len); Read_Index = (Read_Index+data_len)% USARTx_RINGBUF_SIZE; // 下次读取数据的起始位置，防止超出缓存区最大索引 USARTx->CR1 &= ~USART_CR1_IDLEIE; // 临界段保护 Receive_flag=0; USARTx->CR1 ¦= USART_CR1_IDLEIE; } } //串口1中断服务程序 void USART1_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus( USARTx, USART_IT_IDLE ) == SET ) { USART_ReceiveData(USARTx);//清除IDLE中断标志位 // 更新当前串口接收的缓存末端 Write_Index = (USARTx_RINGBUF_SIZE-DMA_GetCurrDataCounter(USARTx_RX_DMA_STREAM)) % USARTx_RINGBUF_SIZE; Receive_flag=1; } }

用户命令的注册和使用

目前这个库提供了两个宏定义来实现用户命令的注册，分别是

shell_register_command(name,func); shell_register_confirm(name,func,info);

shell_register_command用于一般的命令注册，name为命令字符，如“reboot”,需要注意的是，同一串字符串不能注册多次，即不能注册同一条命令多次，以先到先得的原则会只注册第一条。func为命令对应的执行代码，类型为

void cmd_fn(void* arg);

其中输入形参void * arg 为命令行的输入内存指针。以hello-world命令为例，编写对应的执行代码：

void helloworld(void * arg) { printk("this is hello world command\r\n");//或者printf }

然后在main()函数调用注册：

shell_register_command(“hello-world”,helloworld);

便可以在cmd-list里面找到对应的命令，在终端输入hello-world,会反馈打印内容。此外还有另外一种带确认信息的注册方式:

shell_register_confirm (“hello-world2”,helloworld,“sure to test this command?”);

这种方式在输入命令以后需要输入[y/Y/n/N]确认命令执行。如下

命令行的参数解析

上文提到，命令对应的执行函数类型为

void cmd_fn(void * arg);

其中的void * arg是把命令行内存首地址传入，如在终端输入"hello-world 1234" 回车，shell会先匹配到 helloworld 对应的执行代码，并把整串输入字符串的首地址作为arg输入给函数，用户可对此进行参数解析。当前库提供两个函数用于解析命令行参数

int cmdline_param (char * str,int * argv,uint32_t maxread); int cmdline_strtok(char * str ,char ** argv,uint32_t maxread);

cmdline_param()

cmdline_param()可以把命令行后面所跟参数转为整形数据，不过仅支持整形的转换，包括正负数和十六进制，转换结果存储于 argv 内,字符串转换正常返回参数个数，有非数字字符会返回<0。大致如下：

void demo_cmd(void * arg) { int argv[4]; int argc = cmdline_param((char*)arg,argv,4); printk("get %d parameters\r\n",argc); for(int i = 0 ; i < argc ; ++i) printk("argv[%d]:%d\r\n",i,argv[i]); }

cmdline_strtok()

cmdline_strtok()是对命令行的输入字符串进行分割，把输入分割为一串指针数组输出到argv[]中。需要注意的是这个函数会改变命令行的输入内存内容(把空格替换了字符串结束符)。如下

void demo2_cmd(void * arg) { char * argv[4]; int argc =cmdline_strtok((char*)arg,argv,4); printk("get %d parameters\r\n",argc); for(int i = 0 ; i < argc ; ++i) printk("argv[%d]:\"%s\"\r\n",i,argv[i]); }

然后注册命令测试

shell_register_command(“param2int”,demo_cmd);

shell_register_command(“param-get”,demo2_cmd);

getopt()

利用 cmdline_strtok() ，可以实现linux 的 getopt() 选项输入支持。由于getopt() 是gnuc的库，所以上述库还收录了 getopt() 的源码，有需要的可以把getopt.c和getopt.h加入工程便可使用getopt()函数进行输入选项分类，代码如下：

void demo3_cmd(void * arg) { int opt; int argc; char* argv[8]; argc = cmdline_strtok((char*)arg,argv,8); optind = 1;//getopt()之前，这个值要为 1 while ((opt = getopt(argc, argv, "ab:c:de::")) != -1) { printk("optind: %d\r\n", optind); switch (opt) { case 'a': printk("HAVE option: -a\r\n"); break; case 'b': printk("HAVE option: -b\r\n"); printk("The argument of -b is %s\r\n", optarg); break; case 'c': printk("HAVE option: -c\r\n"); printk("The argument of -c is %s\r\n", optarg); break; case 'd': printk("HAVE option: -d\r\n"); break; case 'e': printk("HAVE option: -e\r\n"); printk("The argument of -e is %s\r\n", optarg); break; case '?': printk("Unknown option: %c\r\n",(char)optopt); break; } } }

注册shell_register_command(“getopt-demo”,demo3_cmd);结果如下：

另外，getopt.c不是作者所写，编译可能会有些许警告，而且其源码编译下来也不小，还是按需使用吧。

源码链接：https://gitee.com/somebug/atomlib/blob/master/appdemo/f103-shell-demo-2.0.zip

常见错误

1、..\SHELL\shell.h(150): error:  #20: identifier "size_t" is undefined

// 以下为 shell 所依赖的基本库 #include "ustdio.h" #include "string.h"

配置esp32 8266 WiFi

常用AT

AT+RST：重启模块 AT+CMD：查询当前固件支持的所有命令及命令类型 ATE：开启或关闭 AT 回显功能 AT+SYSSTORE：设置参数存储模式 AT+SYSSTORE=1 AT+RESTORE：恢复出厂设置 AT+CWMODE：查询/设置 Wi-Fi 模式 (Station/SoftAP/Station+SoftAP) 1: Station 模式 2: SoftAP 模式 AT+CWJAP：连接 AP AT+CWLAP：扫描当前可用的 AP AT+CWDHCP：启用/禁用 DHCP

连接wifi之后，直接可以使用http指令

AT+HTTPCLIENT=1,0,"http://httpbin.org/get","httpbin.org","/get",1 +HTTPCLIENT:35,Date: Mon, 26 Jun 2023 09:00:36 GMT +HTTPCLIENT:30,Content-Type: application/json +HTTPCLIENT:19,Content-Length: 329 +HTTPCLIENT:22,Connection: keep-alive +HTTPCLIENT:23,Server: gunicorn/19.9.0 +HTTPCLIENT:30,Access-Control-Allow-Origin: * +HTTPCLIENT:38,Access-Control-Allow-Credentials: true

http://v0.yiketianqi.com/api?version=v61&appid=38119558&appsecret=8k2oHWWA&cityid=101200101

AT+HTTPCLIENT=2,0,"http://v0.yiketianqi.com/api?version=v61&appid=38119558&appsecret=8k2oHWWA&cityid=101200101"

串口数据错误情况

shell >recv_cmd_buf: OK recv_cmd_buf:OK valid_cmd:OK recv_cmd_buf: recv_cmd_buf: recv_cmd_buf: recv_cmd_buf: recv_cmd_buf: recv_cmd_buf: recv_cmd_buf: recv_cmd_buf: ERROR:recv_cmd_buf processing cycles exceeded recv_cmd_buf: OK recv_cmd_buf:OK

常见问题

1、无法连接WiFi   AT+CWLAP无法扫描

AT+CWMODE?

默认为2，要设置为1

常见flash字节数字

b：字节

0x100b            256B           16^2

0x200b            512B           16^2*2

0x400b            1KB            16^2*4

0x1000b           4KB            16^3

000-3FF   400-7FF  800-BFF   C00-FFF                                      4KB的空间分为4个1KB区域划分

000-1FF   200-3FF  400-5FF   600-7FF  800-9FF  A00-BFF  C00-DFF  E00-FFF    4KB的空间分为8个512B区域划分

0x10000b          64KB           16^4

0x20000b          128KB          16^4*2

0xA0000b          640KB

0x100000b         1024KB

FF+1=0x100个4K=256*4=1024KB

stm32f407zgt6

ROM ：  起始地址0x08000000       0x080FFFFF

/* Base address of the Flash sectors */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_0     ((uint32_t)0x08000000) /* Base @ of Sector 0, 16 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_1     ((uint32_t)0x08004000) /* Base @ of Sector 1, 16 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_2     ((uint32_t)0x08008000) /* Base @ of Sector 2, 16 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_3     ((uint32_t)0x0800C000) /* Base @ of Sector 3, 16 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_4     ((uint32_t)0x08010000) /* Base @ of Sector 4, 64 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_5     ((uint32_t)0x08020000) /* Base @ of Sector 5, 128 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_6     ((uint32_t)0x08040000) /* Base @ of Sector 6, 128 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_7     ((uint32_t)0x08060000) /* Base @ of Sector 7, 128 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_8     ((uint32_t)0x08080000) /* Base @ of Sector 8, 128 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_9     ((uint32_t)0x080A0000) /* Base @ of Sector 9, 128 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_10    ((uint32_t)0x080C0000) /* Base @ of Sector 10, 128 Kbyte */

#define ADDR_FLASH_SECTOR_11    ((uint32_t)0x080E0000) /* Base @ of Sector 11, 128 Kbyte */

OTA常见工具使用

超级终端

1、保证 LORA中带有boot程序

2、

nodetools

192.168.100.253

BIN和HEX文件的区别

HEX文件和BIN文件是我们经常碰到的2种文件格式。下面简单介绍一下这2种文件格式的区别：

1、HEX文件是包括地址信息的，而BIN文件格式只包括了数据本身。在烧写或下载HEX文件的时候，一般都不需要用户指定地址，因为HEX文件内部的信息已经包括了地址。

而烧写BIN文件的时候，用户是一定需要指定地址信息的。

2、BIN文件格式，对二进制文件而言，其实没有”格式”。文件只是包括了纯粹的二进制数据。

3、HEX文件格式，HEX文件都是由记录（RECORD）组成的。在HEX文件里面，每一行代表一个记录。记录的基本格式为：

公司的IAP程序修改适配部分工作

公司的IAP 的BootLoader程序

wifi的boot程序修改过程

cat1的boot程序修改

flash_if.h  对应

#define PARAMETER_ADDRESS     (uint32_t)0x0801FC00     这个参数地址要和APP对应

#define APPLICATION_ADDRESS   (uint32_t)0x08004000

command.h

typedef struct user_data {

uint16_t boot_mode;

uint16_t app_en;

uint32_t flag;

char mac[24];                 //模块mac

char zhiyun_id[40];           //智云id

char zhiyun_key[120];         //智云key

char ip[38];                  //连接IP

uint16_t port;                //连接Port

}user_data_t;

开启测试    记得改回去

main.h

#define USB_TEST  1

NB的boot程序修改

#define PARAMETER_ADDRESS     (uint32_t) 0x0800FE00

#define APPLICATION_ADDRESS   (uint32_t)0x08004000

boot程序大小   16KB

NB-Serial-IAP.bin  31KB

参数区          末尾512B

完全足够

flash_if.h  对应

#define PARAMETER_ADDRESS     (uint32_t)0x0800FE00

#define APPLICATION_ADDRESS   (uint32_t)0x08004000

command.h

typedef struct user_data {

uint16_t boot_mode;

uint16_t app_en;

uint32_t flag;

char id[40]; //ID

char key[120]; //KEY

char ip[64]; //

unsigned char nbandFlag;

int port;

int mode;

}user_data_t;

开启测试    记得改回去

main.h

#define USB_TEST  1

IAP F103的APP程序

wifi的F103 APP程序修改过程

cat1的F103 APP程序修改过程

flash.h   对应

#define FLASH_PARAM_START_ADDR      0x0801FC00   /* Start @ of user Flash area */

#define FLASH_PARAM_END_ADDR        0x0801FFFF   /* End @ of user Flash area */

rf_if_app.c  记录

t_rf_info rf_info;      //通讯模块信息

rf_if_app.h  更改

typedef struct {

uint16_t boot_mode;

uint16_t app_en;

uint32_t flag;

char mac[24];                 //模块mac

char zhiyun_id[40];           //智云id

char zhiyun_key[120];         //智云key

char ip[38];                  //连接IP

uint16_t port;                //连接Port

} t_rf_info;

board.c

#define USER_APP_BEGIN (uint32_t)0x08004000

NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,(USER_APP_BEGIN - NVIC_VectTab_FLASH));//重映射中断向量表

flash.h

#define BOOT_IAP    0xA2

#define BOOT_APP    0x3C

#define APP_OK      0x4D

#define APP_ERR     0xFF

at_app.c

#ifdef CONFIG_AT_IAP

else if (strncmp(pat, "AT+IAP=", 7)==0){

ATOK();

if(strncmp(pat+7, "IAP", 3)==0) {

rf_info.boot_mode = BOOT_IAP;

} else if(strncmp(pat+7, "APP", 3)==0) {

rf_info.boot_mode = BOOT_APP;

}

rf_info.app_en = APP_OK;

flash_write(FLASH_PARAM_START_ADDR, (uint16_t *)(&rf_info), sizeof(t_rf_info) / 2);

rt_thread_mdelay(100);

//关闭所有中断

rt_base_t level;

level=rt_hw_interrupt_disable();

SysTick->CTRL = 0;

SysTick->VAL  = 0;

rt_hw_interrupt_enable(level);

NVIC_DisableIRQ(EXTI3_IRQn);

NVIC_DisableIRQ(EXTI4_IRQn);

NVIC_DisableIRQ(EXTI9_5_IRQn);

NVIC_DisableIRQ(USART1_IRQn);

NVIC_DisableIRQ(USART2_IRQn);

NVIC_DisableIRQ(USART3_IRQn);

//复位所有初始化过的外设

EXTI_DeInit();

USART_DeInit(USART1);

USART_DeInit(USART2);

USART_DeInit(USART3);

GPIO_DeInit(GPIOA);

GPIO_DeInit(GPIOB);

GPIO_AFIODeInit();

//复位时钟

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, DISABLE);

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, DISABLE);

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, DISABLE);

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, DISABLE);

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, DISABLE);

RCC_DeInit();

//系统复位

typedef  void (*pFunction)(void);

pFunction Jump_To_Application;

unsigned JumpAddress;

uint32_t programe_addr = 0x08000000;

JumpAddress = *(volatile unsigned*) (programe_addr + 4);

Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;

/* Initialize user application's Stack Pointer */

__set_PSP(*(volatile unsigned*) programe_addr);

__set_CONTROL(0);

__set_MSP(*(volatile unsigned*) programe_addr);

Jump_To_Application();

}

工程配置

ST STM32F103xB

配置起始地址

配置bin生成

开启测试 记得还原

1、rt_config.h

// #define RT_USING_UART3

2、删除

删除

CAT1_SERIAL

3、rf_if_app.c 43行

#ifndef CAT1_SERIAL      /*终端节点*/

if(recv[0]=='{' && recv[length-1]=='}') { //control类数据

recv[length] = 0;

//            zxbee_onrecv_fun(recv, length);

}

#endif

4、rf_if_app.c 241行

//            #ifndef CAT1_SERIAL      /*终端节点*/

//              sensorLinkOn();

//            #endif

NB的F103 APP程序修改过程

参数地址对应

config.h

#define PARAMETER_ADDRESS     (uint32_t)0x0800FE00

#define APPLICATION_ADDRESS   (uint32_t)0x08004000

#define BOOT_IAP    0xA2

#define BOOT_APP    0x3C

#define APP_OK      0x4D

#define APP_ERR     0xFF

下面和boot程序对应

typedef struct {

uint16_t boot_mode;

uint16_t app_en;

uint32_t flag;

char id[40]; //ID

char key[120]; //KEY

char ip[64]; //

unsigned char nbandFlag;

int port;

int mode;

}nb_config_t;

修改函数

config.c

int config_init(void)

{

nb_config_t temp_param;

STMFLASH_Read(PARAMETER_ADDRESS, (u16*)&temp_param, (sizeof(nb_config_t)+1)>>1);

if (temp_param.flag != 0xa5a5a5a5) {  //未初始化

nbConfig.boot_mode = BOOT_APP;

nbConfig.app_en = APP_OK;

nbConfig.flag = 0xa5a5a5a5;

return 0;

} else {

nbConfig = temp_param;

return 1;

}

}

void config_save(void)

{

nbConfig.flag = 0xa5a5a5a5;

STMFLASH_Write(PARAMETER_ADDRESS, (u16*)&nbConfig, (sizeof(nbConfig)+1)>>1);

}

contiki-main.c

#include "misc.h"

main函数添加

#ifdef USER_APP_BEGIN

NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,(USER_APP_BEGIN - NVIC_VectTab_FLASH));

#endif

at.c

extern void clock_delay_ms(unsigned int ms);

else if (memcmp(p_msg, "AT+IAP=", 7)==0){

at_response(ATOK);

if(memcmp(p_msg+7, "IAP", 3)==0) {

nbConfig.boot_mode = BOOT_IAP;

} else if(memcmp(p_msg+7, "APP", 3)==0) {

nbConfig.boot_mode = BOOT_APP;

}

nbConfig.app_en = APP_OK;

config_save();

clock_delay_ms(100);

//关闭所有中断

NVIC_DisableIRQ(SysTick_IRQn);

NVIC_DisableIRQ(EXTI3_IRQn);

NVIC_DisableIRQ(EXTI4_IRQn);

NVIC_DisableIRQ(EXTI9_5_IRQn);

NVIC_DisableIRQ(USART1_IRQn);

NVIC_DisableIRQ(USART2_IRQn);

NVIC_DisableIRQ(USART3_IRQn);

SysTick->CTRL = 0;

SysTick->VAL  = 0;

//复位所有初始化过的外设

EXTI_DeInit();

USART_DeInit(USART1);

USART_DeInit(USART2);

USART_DeInit(USART3);

GPIO_DeInit(GPIOA);

GPIO_DeInit(GPIOB);

GPIO_AFIODeInit();

//复位时钟

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, DISABLE);

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, DISABLE);

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, DISABLE);

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, DISABLE);

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, DISABLE);

RCC_DeInit();

//系统复位

typedef  void (*pFunction)(void);

pFunction Jump_To_Application;

unsigned JumpAddress;

uint32_t programe_addr = 0x08000000;

JumpAddress = *(volatile unsigned*) (programe_addr + 4);

Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;

/* Initialize user application's Stack Pointer */

__set_PSP(*(volatile unsigned*) programe_addr);

__set_CONTROL(0);

__set_MSP(*(volatile unsigned*) programe_addr);

Jump_To_Application();

}

工程配置

配置bin生成

配置起始地址

添加宏定义

USER_APP_BEGIN=0x08004000

STM32F407工程

wifi 8266透传工程

wifi 8266透传工程串口

AT端口定义串口号

这里表示定义哪一个串口，那个串口就可以使用AT命令，

这个工程支持AT指令集，也支持RTT的控制台命令集。

#ifdef WIFI_SERIAL /*透传节点--串口2*/ 连接到通讯串口，当做透传用 //串口IO #define AT_TX_CLK RCC_APB2Periph_GPIOA #define AT_TX_PORT GPIOA #define AT_TX_PIN GPIO_Pin_2 #define AT_RX_CLK RCC_APB2Periph_GPIOA #define AT_RX_PORT GPIOA #define AT_RX_PIN GPIO_Pin_3 //串口设备 #define AT_UART USART2 #define AT_UART_CLK RCC_APB1Periph_USART2 #define AT_UART_CLKInit RCC_APB1PeriphClockCmd #define AT_UART_IRQn USART2_IRQn #define AT_UART_ISR USART2_IRQHandler //串口DMA配置 #define AT_DMA_CLK RCC_AHBPeriph_DMA1 #define AT_DMA_CHANNEL DMA1_Channel6 #else /*终端节点--串口3*/ //串口IO #define AT_TX_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB #define AT_TX_PORT GPIOB #define AT_TX_PIN GPIO_Pin_10 #define AT_RX_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB #define AT_RX_PORT GPIOB #define AT_RX_PIN GPIO_Pin_11 //串口设备 #define AT_UART USART3 #define AT_UART_CLK RCC_APB1Periph_USART3 #define AT_UART_CLKInit RCC_APB1PeriphClockCmd #define AT_UART_IRQn USART3_IRQn #define AT_UART_ISR USART3_IRQHandler //串口DMA配置 #define AT_DMA_CLK RCC_AHBPeriph_DMA1 #define AT_DMA_CHANNEL DMA1_Channel3 #endif

如果配置了WIFI_SERIAL和RT_USING_UART3

串口2使用的AT命令集  就是通讯串口

串口3使用RTT框架，能够使用finish控制台命令集

wifi 8266透传工程的配置过程

boot程序 command.h

typedef struct user_data {

uint16_t boot_mode;

uint16_t app_en;

uint32_t flag;

char mac[40];                 //Ä£¿émac

char wifi_ssid[40];           //wifi ssid

char wifi_key[20];            //wifi key

char zhiyun_id[40];           //id

char zhiyun_key[120];         //ÖÇÔÆkey

char ip[38];                  //ÖÇÔÆIP

uint16_t port;                //Á¬½ÓPort

uint16_t sensor_type;         // sensor_nodeÀàÐÍ

}user_data_t;

和app保持一致

APP程序 rf_if_app.h

typedef struct {

uint16_t boot_mode;

uint16_t app_en;

uint32_t flag;

char mac[40];                 //模块mac

char wifi_ssid[40];           //wifi ssid

char wifi_key[20];            //wifi key

char zhiyun_id[40];           //智云id

char zhiyun_key[120];         //智云key

char ip[38];                  //连接IP

uint16_t port;                //连接Port

uint16_t sensor_type;         // sensor_node类型

} t_rf_info;

flash_if.h

如果设置了大容量的code，注意这里的参数地址不要覆盖了代码区域。

#define PARAMETER_ADDRESS     (uint32_t)0x0801FC00  参数地址要和APP工程一致，

#define APPLICATION_ADDRESS   (uint32_t)0x08004000

比如boot

wifi 8266透传工程参数设置

RTT命令集    串口3

rf aid 9298378704

rf akey 7IqsPPQwpNGssgRNnbaOzvLsVAR14MGN

rf ssid zonesion

rf key 018164011650

rf save

AT命令集   串口2

AT+SSID="zonesion"

AT+KEY="018164011650"

AT+AID=9298378704

AT+AKEY="7IqsPPQwpNGssgRNnbaOzvLsVAR14MGN"

常见问题

1、参数覆盖了APP区导致硬件错误

由于原来的芯片这里使用的64K的芯片，0000-FFFF区域。0x10000=16*16*16*16= 65536B=64KB

现在使用了更大的芯片，范围为0000-FFFF，128KB，而且程序就有50KB，很有可能APP区域被这个地址覆盖掉。

#define PARAMETER_ADDRESS     (uint32_t)0x0801FE00      修改这里就OK

#define APPLICATION_ADDRESS   (uint32_t)0x08004000